《电磁场理论》实验一

报告人：秦庆福      学号：11910103

- 情形一：两个等量同性点电荷的电场分布

点电荷Q1= 1×10-9 C位于点P1[-0.01,0]，点电荷Q2= 1×10-9 C位于点P2[0.01,0]；

- Matlab源代码(写上注释)

% 初始化

clear;                                         % 清空内存中所有变量

clc;                                  	      % 清空命令窗口中的内容

k=9e9;                                         % 设置静电力衡量

Q1=1e-9;                                       % 设置点电荷q1的电量

Q2=1e-9;                                       % 设置点电荷q2的电量，等同q1

% 绘制场域内各点电位分布

xm=0.03;                                       % 设置场域中x方向的范围

ym=0.03;                                       % 设置场域中y方向的范围

x=linspace(-xm,xm,42);                            % 将x轴等分成42等份

y=linspace(-ym,ym,42);                            % 将y轴等分成42等份

[X,Y]=meshgrid(x,y);                              % 形成场域中各点的坐标

R1=sqrt((X+0.01).^2+Y.^2);                        % 计算场域中各点到点电荷q1的距离（到点p1（-0.01，0）的距离）

R2=sqrt((X-0.01).^2+Y.^2);                        % 计算场域中各点到点电荷q2的距离（到点p2（0.01，0）的距离）

V1=k*Q1./R1;                                   % 计算场域中各点因点电荷q1产生的电位

V2=k*Q2./R2;                                   % 计算场域中各点因点电荷q2产生的电位

V=V1+V2;                                     % 将由q1和q2产生的电位叠加

figure(1);                                       % 在图像窗口1绘图

mesh(X,Y,V);                                   % 绘制出电位的分布图

hold on;                                       % 保持图形

title('真空中两个等量同性点电荷的电场线(11910103 秦庆福)','fontsize',20);          % 绘制出图形标题

xlabel('X轴(单位：m)','fontsize',15);                % 绘制出X轴标注

ylabel('Y轴(单位：m)','fontsize',15);                  % 绘制出Y轴标注

hold off;                                       	% 取消保持

% 绘制场域内等电位线分布

Vmin=100;                                       % 设置等位线族的最小电位值

Vmax=3000;                                     	% 设置等位线族的最大电位值

Veq=linspace(Vmin,Vmax,20);                       % 设定20条等位线的电位值figure(2);                                         % 在图像窗口2绘图

contour(X,Y,V,Veq);                                % 绘制20条等势线

grid on;                                           % 形成网格

hold on;                                           % 保持图形

title('真空中两个等量同性点电荷的等电位线(11910103 秦庆福)','fontsize',20);         % 绘制出图形标题

xlabel('X轴(单位：m)','fontsize',15);                   % 绘制出X轴标注

ylabel('Y轴(单位：m)','fontsize',15);                   % 绘制出Y轴标注

hold off;                                           % 取消保持

% 绘制场域内的等电位线及电场线（用光滑连续曲线表示）的分布

[Ex,Ey]=gradient(-V);                            % 计算场域各点的电力强度的两个分量

del_theta=20;                                   % 设置相邻电力线间的角度差

theta=(0:del_theta:360).*pi/180;                    % 生成电力线的弧度值

xs1=0.004*cos(theta)-0.01;                        % 从q1生成电力线的x轴坐标

xs2=0.004*cos(theta)+0.01;                        % 从q2生成电力线的x轴坐标

ys=0.004*sin(theta);                              % q1,q2生成电力线的y轴坐标

figure(3);                                       % 在图像窗口3绘图

streamline(X,Y,Ex,Ey,xs1,ys);                       % 生成q1产生的电力线

streamline(X,Y,Ex,Ey,xs2,ys);                       % 生成q2产生的电力线

grid on;                                         % 形成网格

hold on;                                         % 保持图形

contour(X,Y,V,Veq);                               % 绘制等势线

plot(-0.01,0,'ro','MarkerSize',12);                     % 在p1画出点电荷

plot(0.01,0,'ro','MarkerSize',12);                      % 在p2画出点电荷

title('真空中两个等量同性点电荷的等电位线及电场线（用光滑连续曲线表示）(11910103 秦庆福)','fontsize',20);    								% 绘制出图形标题

xlabel('X轴(单位：m)','fontsize',12);                  % 绘制出X轴标注

ylabel('Y轴(单位：m)','fontsize',12);                  % 绘制出注

hold off;                                          % 取消保持

% 绘制场域内的等电位线及电场线（用归一化箭头表示）的分布

E=sqrt(Ex.^2+Ey.^2);                               % 计算各点的电场强度的幅值

Exs=Ex./E;

Eys=Ey./E;                                        % 归一化电场强度

Xs=X(:,1:2:42);

Xs=Xs(1:2:42,:);                                    % 分别缩减箭头横坐标点数至21*21

Ys=Y(:,1:2:42);

Ys=Ys(1:2:42,:);                                    % 分别缩减箭头纵坐标点数至21*21

Exs=Exs(:,1:2:42);

Exs=Exs(1:2:42,:);                                   % 分别缩减对应坐标的电场强度的X分量的数量

Eys=Eys(:,1:2:42);

Eys=Eys(1:2:42,:);                                   % 分别缩减对应坐标的电场强度的Y分量的数量

figure(4);                                          % 在图像窗口4绘图

quiver(Xs,Ys,Exs,Eys);                              % 用归一化箭头表示场域各点电场强度的方向

hold on;                                           % 保持图形

contour(X,Y,V,Veq);                                 % 绘制等势线

title('真空中两个等量同性点电荷的等电位线及电场线（用归一化箭头表示）(11910103 秦庆福)','fontsize',20);    										% 绘制出图形标题

xlabel('X轴(单位：m)','fontsize',15);                     % 绘制出X轴标注

ylabel('Y轴(单位：m)','fontsize',15);                     % 绘制出Y轴标注

hold off;                                             	% 取消保持

- 实验结果（给出生成的图片及简要分析）

- 情形二：两个等量异性点电荷的电场分布

点电荷Q1= 5×10-9 C位于点P1[-2,0]，点电荷Q2= -5×10-9 C位于点P2[2,0]；

1. Matlab源代码（写上注释）

% 初始化

clear;                                                    % 清空内存中所有变量

clc;                                                   % 清空命令窗口中的内容

k=9e9;                                                      % 设置静电力衡量

Q1=5e-9;                                                 % 设置点电荷q1的电量

Q2=-5e-9;                                              % 设置点电荷q2的电量，大小与q1相同，但带异种电荷

% 绘制场域内各点电位分布

xm=8;                                               % 设置场域中x方向的范围

ym=8;                                               % 设置场域中y方向的范围

x=linspace(-xm,xm,60);                                 % 将x轴等分成60等份

y=linspace(-ym,ym,60);                                 % 将y轴等分成60等份

[X,Y]=meshgrid(x,y);                               % 形成场域中各点的坐标

R1=sqrt((X+2).^2+Y.^2);                            % 计算场域中各点到点电荷q1的距离（到点p1（-2，0）的距离）

R2=sqrt((X-2).^2+Y.^2);                            % 计算场域中各点到点电荷q2的距离（到点p2（2，0）的距离）

V1=k*Q1./R1;                                     % 计算场域中各点因点电荷q1产生的电位

V2=k*Q2./R2;                                     % 计算场域中各点因点电荷q2产生的电位

V=V1+V2;                                         % 将由q1和q2产生的电位叠加

figure(1);                                           % 在图像窗口1绘图

mesh(X,Y,V);                                       % 绘制出电位的分布图

hold on;                                            % 保持图形

title('真空中两个等量异性点电荷的电场线(11910103 秦庆福)','fontsize',20);      % 绘制出图形标题

xlabel('X轴(单位：m)','fontsize',15);                       % 绘制出X轴标注

ylabel('Y轴(单位：m)','fontsize',15);                       % 绘制出Y轴标注

hold off;                                                   % 取消保持

% 绘制场域内等电位线分布

Vmin=-30;                                         % 设置等位线族的最小电位值

Vmax=30;                                         % 设置等位线族的最大电位值

Veq=linspace(Vmin,Vmax,30);                         % 设定30条等位线的电位值

figure(2);                                                  % 在图像2窗口绘图

contour(X,Y,V,Veq);                                         % 绘制20条等势线

contour(X,Y,V,Veq);                                         % 绘制20条等势线

grid on;                                                    % 形成网格

hold on;                                                    % 保持图形

title('真空中两个等量异性点电荷的等电位线(11910103 秦庆福)','fontsize',20);    % 绘制出图形标题

xlabel('X轴(单位：m)','fontsize',15);                       % 绘制出X轴标注

ylabel('Y轴(单位：m)','fontsize',15);                       % 绘制出Y轴标注

hold off;                                                   % 取消保持

% 绘制场域内的等电位线及电场线（用光滑连续曲线表示）的分布

[Ex,Ey]=gradient(-V);                             % 计算场域各点的电力强度的两个分量

del_theta=20;                                     % 设置相邻电力线间的角度差

theta=(0:del_theta:360).*pi/180;                            % 生成电力线的弧度值

xs1=0.1*cos(theta)-2;                               % 从q1生成电力线的x轴坐标

xs2=0.1*cos(theta)+2;                              % 从q2生成电力线的x轴坐标

ys=0.1*sin(theta);                                  %  q1,q2生成电力线的y轴坐标

figure(3);                                                  % 在图像窗口3绘图

streamline(X,Y,Ex,Ey,xs1,ys);                               % 生成q1产生的电力线

streamline(X,Y,-Ex,-Ey,xs2,ys);                               % 生成q2产生的电力线

grid on;                                                    % 形成网格

hold on;                                                    % 保持图形

contour(X,Y,V,Veq);                                         % 绘制等势线

plot(-2,0,'ro','MarkerSize',12);                         % 在p1画出点电荷

plot(2,0,'bo','MarkerSize',12);                          % 在p2画出点电荷

title('真空中两个等量异性点电荷的等电位线及电场线（用光滑连续曲线表示）(11910103 秦庆福)','fontsize',20);    % 绘制出图形标题

xlabel('X轴(单位：m)','fontsize',12);                       % 绘制出X轴标注

ylabel('Y轴(单位：m)','fontsize',12);                       % 绘制出注

hold off;                                                   % 取消保持

% 绘制场域内的等电位线及电场线（用归一化箭头表示）的分布

E=sqrt(Ex.^2+Ey.^2);                                 % 计算各点的电场强度的幅值

Exs=Ex./E;

Eys=Ey./E;                                                   % 归一化电场强度

Xs=X(:,1:3:60);

Xs=Xs(1:3:60,:);                         % 分别缩减三分之一箭头横坐标点至20*20

Ys=Y(:,1:3:60);

Ys=Ys(1:3:60,:);                         % 分别缩减箭头纵坐标点至20*20

Exs=Exs(:,1:3:60);

Exs=Exs(1:3:60,:);                    % 分别缩减对应坐标的电场强度的X分量的数量

Eys=Eys(:,1:3:60);

Eys=Eys(1:3:60,:);                  % 分别缩减对应坐标的电场强度的Y分量的数量

figure(4);                                                  % 在图像窗口4绘图

quiver(Xs,Ys,Exs,Eys);               % 用归一化箭头表示场域各点电场强度的方向

hold on;                                                    % 保持图形

contour(X,Y,V,Veq);                                         % 绘制等势线

title('真空中两个等量异性点电荷的等电位线及电场线（用归一化箭头表示）(11910103 秦庆福)','fontsize',20);    % 绘制出图形标题

xlabel('X轴(单位：m)','fontsize',15);                       % 绘制出X轴标注

ylabel('Y轴(单位：m)','fontsize',15);                       % 绘制出Y轴标注

hold off;                                                   % 取消保持

2. 实验结果（给出生成的图片及简要分析）

三、情形三：位于等边三角形顶点的三个等量同性点电荷的电场分布

点电荷Q1= 8×10-9 C位于点P1[-sqrt(3),-1]，点电荷Q2= 8×10-9 C位于点P2[sqrt(3),-1]，点电荷Q3= 8×10-9 C位于点P3[0,2]

1. Matlab源代码（写上注释）

% 初始化

clear;                                                      % 清空内存中所有变量

clc;                                                        % 清空命令窗口中的内容

k=9e9;                                                      % 设置静电力衡量

Q1=8e-9;                                                    % 设置点电荷q1的电量

Q2=8e-9;                                                    % 设置点电荷q2的电量

Q3=8e-9;                                                    % 设置点电荷q3的电量

% 绘制场域内各点电位分布

xm=8;                                                    % 设置场域中x方向的范围

ym=8;                                                    % 设置场域中y方向的范围

x=linspace(-xm,xm,60);                                      % 将x轴等分60等份

y=linspace(-ym,ym,60);                                      % 将y轴等分成60等份

[X,Y]=meshgrid(x,y);                                        % 形成场域中各点的坐标

R1=sqrt((X+sqrt(3)).^2+(Y+1).^2);                           % 计算场域中各点到点电荷q1的距离（到点p1（-sqrt(3)，-1）的距离）

R2=sqrt((X-sqrt(3)).^2+(Y+1).^2);                           % 计算场域中各点到点电荷q2的距离（到点p2（sqrt(3)，-1）的距离）

R3=sqrt(X.^2+(Y-2).^2);                           % 计算场域中各点到点电荷q3的距离（到点p2（0，2）的距离）

V1=k*Q1./R1;                                                % 计算场域中各点因点电荷q1产生的电位

V2=k*Q2./R2;                                                % 计算场域中各点因点电荷q2产生的电位

V3=k*Q3./R3;                                                % 计算场域中各点因点电荷q3产生的电位

V=V1+V2+V3;                                                    % 将由q1,q2和q3产生的电位叠加

figure(1);                                                  % 在图像窗口1绘图

mesh(X,Y,V);                                                % 绘制出电位的分布图

hold on;                                                    % 保持图形

title('真空中三个等量同性点电荷的电场线(11910103 秦庆福)','fontsize',20);      % 绘制出图形标题

xlabel('X轴(单位：m)','fontsize',15);                       % 绘制出X轴标注

ylabel('Y轴(单位：m)','fontsize',15);                       % 绘制出Y轴标注

hold off;                                                   % 取消保持

% 绘制场域内等电位线分布

Vmin=30;                                                   % 设置等位线族的最小电位值

Vmax=300;                                                  % 设置等位线族的最大电位值

Veq=linspace(Vmin,Vmax,20);                                 % 设定20条等位线的电位值

figure(2);                                                  % 在图像2窗口绘图

contour(X,Y,V,Veq);                                         % 绘制20条等势线

contour(X,Y,V,Veq);                                         % 绘制20条等势线

grid on;                                                    % 形成网格

hold on;                                                    % 保持图形

title('真空中三个等量同性点电荷的等电位线(11910103 秦庆福)','fontsize',20);    % 绘制出图形标题

xlabel('X轴(单位：m)','fontsize',15);                       % 绘制出X轴标注

ylabel('Y轴(单位：m)','fontsize',15);                       % 绘制出Y轴标注

hold off;                                                   % 取消保持

% 绘制场域内的等电位线及电场线（用光滑连续曲线表示）的分布

[Ex,Ey]=gradient(-V);                                    % 计算场域各点的电力强度的两个分量

del_theta=30;                                               % 设置相邻电力线间的角度差

theta=(0:del_theta:360).*pi/180;                            % 生成电力线的弧度值

xs1=0.5*cos(theta)-sqrt(3);                                  % 从q1生成电力线的x轴坐标

xs2=0.5*cos(theta)+sqrt(3);                                  % 从q2生成电力线的x轴坐标

xs3=0.5*cos(theta);                                         % 从q3生成电力线的x轴坐标

ysd=0.5*sin(theta)-1;                                        % q1,q2生成电力线的y轴坐标

ysp=0.5*sin(theta)+2;                                        % q3生成电力线的y轴坐标

figure(3);                                                  % 在图像窗口3绘图

streamline(X,Y,Ex,Ey,xs1,ysd);                               % 生成q1产生的电力线

streamline(X,Y,Ex,Ey,xs2,ysd);                               % 生成q2产生的电力线

streamline(X,Y,Ex,Ey,xs3,ysp);                               % 生成q1产生的电力线

grid on;                                                    % 形成网格

hold on;                                                    % 保持图形

contour(X,Y,V,Veq);                                         % 绘制等势线

plot(-sqrt(3),-1,'ro','MarkerSize',12);                      % 在p1画出点电荷

plot(sqrt(3),-1,'ro','MarkerSize',12);                       % 在p2画出点电荷

plot(0,2,'ro','MarkerSize',12);                              % 在p3画出点电荷

title('真空中三个等量同性点电荷的等电位线及电场线（用光滑连续曲线表示）(11910103 秦庆福)','fontsize',20);    % 绘制出图形标题

xlabel('X轴(单位：m)','fontsize',12);                       % 绘制出X轴标注

ylabel('Y轴(单位：m)','fontsize',12);                       % 绘制出注

hold off;                                                   % 取消保持

% 绘制场域内的等电位线及电场线（用归一化箭头表示）的分布

E=sqrt(Ex.^2+Ey.^2);                                         % 计算各点的电场强度的幅值

Exs=Ex./E;

Eys=Ey./E;                                                   % 归一化电场强度

Xs=X(:,1:3:60);

Xs=Xs(1:3:60,:);                                            % 分别缩减三分之一箭头横坐标点至20*20

Ys=Y(:,1:3:60);

Ys=Ys(1:3:60,:);                                                % 分别缩减箭头纵坐标点至20*20

Exs=Exs(:,1:3:60);

Exs=Exs(1:3:60,:);                                          % 分别缩减对应坐标的电场强度的X分量的数量

Eys=Eys(:,1:3:60);

Eys=Eys(1:3:60,:);                                          % 分别缩减对应坐标的电场强度的Y分量的数量

figure(4);                                                  % 在图像窗口4绘图

quiver(Xs,Ys,Exs,Eys);                                      % 用归一化箭头表示场域各点电场强度的方向

hold on;                                                    % 保持图形

contour(X,Y,V,Veq);                                         % 绘制等势线

title('真空中三个等量同性点电荷的等电位线及电场线（用归一化箭头表示）(11910103 秦庆福)','fontsize',20);    % 绘制出图形标题

xlabel('X轴(单位：m)','fontsize',15);                       % 绘制出X轴标注

ylabel('Y轴(单位：m)','fontsize',15);                       % 绘制出Y轴标注

hold off;                                                   % 取消保持

2. 实验结果（给出生成的图片及简要分析）

四、实验体会（简要阐述实验发现及收获）